# 《连栋温室节能设计规范》

# 编制说明

农业农村部规划设计研究院

2021年4月13日

《连栋温室节能设计规范》编制说明

# 一、工作简况

# （一）标准制定背景

自2008年农业部“关于促进设施农业发展意见”的出台，我国温室园艺产业发展迎来了一个快速发展期，截至2018年底，我国温室面积达到189.42万公顷（不含中小棚），位居世界首位。其中，连栋温室5.43万公顷，日光温室57.75万公顷，塑料大棚126.24万公顷。设施园艺产业的快速发展不仅能给国民提供优质、丰富的产品，而且促进我国农业现代化发展、实现农民增收，2017年，我国设施园艺产业产值已超过9800亿元。

由于温室园艺是通过建立封闭或半封闭的维护结构、配置一定的环境调控设备，给园艺作物提供最适宜的温、光、水、气、肥等生长条件，因此温室园艺产业也是一个高耗能的产业。温室能耗花费在温室生产成本中的比例不断攀升，严重制约了经济效益的提高。据日本的相关测算，每生产10kg的黄瓜要消耗5L汽油；联合国统计全球农业年生产耗能的35%用于温室的加温。在我国，能耗平均占温室生产总成本的15%-40%，针对连栋温室占比甚至达到70%，能耗已经成为影响我国温室园艺产业健康持续发展的重要因素。

连栋温室自上世纪70年代在中国得到发展，历经了自行设计、国外引进、优化提升三个阶段，为中国提供优质丰富农产品、促进农业现代化发展做出了巨大贡献。随着连栋温室的发展，其自身存在问题日益凸显，如设施结构标准化和环控水平低，技术装备参差不齐，冬季加温能耗高导致产投比倒挂，生产经营者受益受限，已成为限制连栋温室产业发展的瓶颈。现有连栋温室设计中由于较少考虑节能问题，致使连栋温室前期建设规划不到位、保温蓄热能力不够、采暖降温负荷高，从而直接导致连栋温室耗能更大、能源利用效率低。在当前我国农业产业供给侧结构性改革的大背景，构建节能、绿色的温室生产体系对我国设施园艺产业的提质升级具有重要意义，为此亟需出台节能设计专项标准，规范连栋温室节能设计。农业农村部规划设计研究院向农业农村部提出制定《连栋温室节能设计规范》要求，经专家评审通过立项，被农业农村部列入了2018年农业行业标准制定计划，标准的编制工作由农业农村部规划设计研究院承担完成。

# （二）主要工作过程

1、任务来源：农业农村部农产品质量安全监管局

2、起草单位：农业农村部规划设计研究院

3、主要工作过程

从连栋温室引进到在我国近30年的发展历程中，我国科研工作者在温室节能技术方面进行了重要的研究和实践工作，一些节能技术也得到了很好的应用推广，节能成效明显。因此，在着手编写《连栋温室节能设计规范》之前，编写组首先查阅了农业农村部和机械工业行业协会以及地区颁布的相关连栋温室设计和建设的行业和地方标准，搜集整理了专家学者的论文和论著，对收集到的资料进行了分类整理和分析，在充分讨论和掌握连栋温室节能设计要领的基础上形成了编写大纲，在征求部分专家意见的基础上，形成了标准初稿，在编写组内经过多次讨论，几番修改后，形成标准征求意见稿。标准征求意见稿发给包括教学、科研、管理、温室企业、资材生产企业和温室用户征求专家意见，共发送32份，最终返回22位专家的147意见，条。起草组收到反馈意见后经过分析、讨论和汇总，具体采纳的意见为117条，部分采纳为7条，未采纳23条。对采纳的意见对照正文进行了修改，未采纳的意见给出了拒绝采纳的理由，最终形成送审稿，并撰写了编制说明。

# （三）主要起草人员情况

本标准由农业农村部规划设计院主持完成，主要参加人员及承担任务如表1。

表1 标准制定主要参加人员及承担任务

| 姓名 | 单位 | 专业 | 职称/职务 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 何芬 | 农业农村部规划设计研究院 | 农业建筑 | 高级工程师 | 项目主持，方案制定、标准总体设计、起草编写。 |
| 魏晓明 | 农业农村部规划设计研究院 | 农业建筑 | 研究员 | 保温加温部分的起草 |
| 富建鲁 | 农业农村部规划设计研究院 | 暖通工程 | 高级工程师 | 通风降温部分的起草 |
| 李艳 | 农业农村部规划设计研究院 | 农业建筑 | 工程师 | 建筑与建筑热工部分的起草 |
| 盛宝永 | 农业农村部规划设计研究院 | 农业建筑 | 工程师 | 建筑与建筑热工部分的起草 |
| 张月红 | 农业农村部规划设计研究院 | 给排水 | 高级工程师 | 给水排水部分的起草 |
| 李思博 | 农业农村部规划设计研究院 | 电气工程 | 工程师 | 电气设计部分的起草 |
| 杜孝明 | 农业部规划设计研究院 | 电气工程 | 高级工程师 | 电气设计部分的起草 |
| 李恺 | 农业农村部规划设计研究院 | 农业工程 | 工程师 | - 可再生能源应用部分的起草 |

# 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

《连栋温室节能设计规范》是一部涵盖内容多、适应面宽的基础性工程技术规范。为此，在制定本标准时主要坚持以下三条基本原则：

1）通用性。节能设计应具有通用性，能适应不同地区、不同种植条件以及不同的经济水平。

2）先进性。标准的节能设计方法应能体现当前连栋温室设计理论的研究水平。

3）成熟性。《规范》提出的设计方法应经过实践验证具有可行性，技术方法成熟。

（二）标准主要内容的确定

本标准共包括9章：1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4建筑与热工；5保温采暖设计；6通风降温设计；7灌溉设计；8电气设计；9可再生能源应用。

以下就本标准中一些主要内容的确定说明如下。

本标准中“连栋温室”等术语直接采用了GB/T 23393-2009《设施园艺工程术语》的定义。“体形系数”、“屋面开窗比”均引用并修改了JGJ26—2018《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》中“体形系数”“窗墙面积比”的定义。

1）体形系数

体形系数是连栋温室与室外空气直接接触的外表面面积与其体积的比值。连栋温室平面宜规整，减少散热面积，选取不同建筑尺寸的文洛型连栋温室为例计算体形系数，如表1所示。计算例1-3表明，连栋温室面积相同，檐高越高，体形系数越小；计算例1、4、5说明檐高相同，温室面积越大，体形系数越小。

表1 不同连栋温室的体形系数

| 计算例 | 长度 | 宽度 | 檐高 | 温室面积 | 体形系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m） | （m） | （m） | （m2） |  |
| 1 | 28.8（9.6×3） | 32（4×8） | 4 | 921.6 | 0.38 |
| 2 | 28.8（9.6×3） | 32（4×8） | 5 | 921.6 | 0.33 |
| 3 | 28.8（9.6×3） | 32（4×8） | 6 | 921.6 | 0.30 |
| 4 | 76.8（9.6×8） | 40（4×10） | 4 | 3072 | 0.33 |
| 5 | 124.8（9.6×13） | 84（4×21） | 4 | 10483 | 0.29 |

连栋温室檐口高度通常≥4m，连栋温室面积不宜过小，故将1000m2连栋温室体形系数0.4作为最高限值。

2）连栋温室屋面开窗比

连栋温室屋面开窗比是连栋温室屋面开窗面积与屋面面积的比例。以目前不同覆盖材料的连栋温室为例，选取不同开窗方式进行计算，计算结果如表2-7所示。

表2 连栋玻璃温室交错开窗

| 开间规格（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开间数量 |  |  |  |  |
| 跨度规格（m） |  |  |  |  |
| 跨度数量 |  |  |  |  |
| 跨度内尖顶数 |  |  |  |  |
| 屋面面积 |  |  |  |  |
| 开窗单个面积 |  |  |  |  |
| 开窗数量 |  |  |  |  |
| 开窗总面积 |  |  |  |  |
| 屋面窗墙比 |  |  |  |  |

表3 连栋玻璃温室连续开窗（蝶形）

| 开间规格（） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开间数量 |  |  |  |  |
| 跨度规格（） |  |  |  |  |
| 跨度数量 |  |  |  |  |
| 跨度内尖顶数 |  |  |  |  |
| 屋面面积 |  |  |  |  |
| 开窗单个面积 |  |  |  |  |
| 开窗数量 |  |  |  |  |
| 开窗总面积 |  |  |  |  |
| 屋面窗墙比 |  |  |  |  |
| 屋面窗墙比（单侧连续开窗） |  |  |  |  |

表4 连栋玻璃温室全开

| 开间规格（） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开间数量 |  |  |  |  |
| 跨度规格（） |  |  |  |  |
| 跨度数量 |  |  |  |  |
| 跨度内尖顶数 |  |  |  |  |
| 屋面面积 |  |  |  |  |
| 开窗单个面积 |  |  |  |  |
| 开窗数量 |  |  |  |  |
| 开窗总面积 |  |  |  |  |
| 屋面窗墙比 |  |  |  |  |

表5 连栋塑料温室连续开窗（蝶形开窗）

| 开间规格（） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开间数量 |  |  |  |  |
| 跨度规格（） |  |  |  |  |
| 跨度数量 |  |  |  |  |
| 跨度内尖顶数 |  |  |  |  |
| 屋面面积 |  |  |  |  |
| 开窗单个面积 |  |  |  |  |
| 开窗数量 |  |  |  |  |
| 开窗总面积 |  |  |  |  |
| 屋面窗墙比（双侧） |  |  |  |  |
| 屋面窗墙比（单侧） |  |  |  |  |

表6 连栋塑料温室卷膜开窗

| 开间规格（） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开间数量 |  |  |  |
| 跨度规格（） |  |  |  |
| 跨度数量 |  |  |  |
| 跨度内尖顶数 |  |  |  |
| 屋面面积 |  |  |  |
| 开窗单个面积 |  |  |  |
| 开窗数量 |  |  |  |
| 开窗总面积 |  |  |  |
| 屋面窗墙比（单侧卷膜开窗） |  |  |  |
| 屋面窗墙比（双侧卷膜开窗） | 66.86% | 62.10% | 52.23% |

表7 锯齿形温室开窗

| 开间规格（m） | 4 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开间数量 | 14 | 10 | 14 |
| 跨度规格（m） | 9 | 8 | 9.6 |
| 跨度数量 | 4 | 5 | 4 |
| 跨度内尖顶数 | 2 | 2 | 2 |
| 屋面面积 | 2016 | 2000 | 2150.4 |
| 开窗单个面积 | 62.4 | 55.2 | 62.4 |
| 开窗数量 | 8 | 10 | 8 |
| 开窗总面积 | 499.2 | 552 | 499.2 |
| 屋面窗墙比 | 24.76% | 27.60% | 23.21% |

标准中经过归纳总结给出不同形式不同覆盖材料的连栋温室屋面开窗比的取值范围。

3）连栋温室围护结构传热系数

目前国内严寒、寒冷地区连栋温室，屋面以单层玻璃为主，墙面以双层玻璃为主，故规定：屋面传热系数应小于7.0W/(m2·K)，墙面传热系数小于5.0 W/(m2·K)。双层PC板、双层充气膜连栋温室保温节能性比玻璃温室好，但材料易老化，影响连栋温室内光照强度，综合考虑，故未按PC板规定传热系数。

目前夏热冬冷地区、夏热冬暖地区及温和地区连栋温室，屋面和墙面以单层塑料膜为主，故规定：屋面传热系数应小于7.0W/(m2·K)，墙面传热系数小于7.0 W/(m2·K)。目前现有覆盖材料传热系数均能达到该要求，标准中不做要求。

4）连栋温室加温热源及相关设备选择

合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。我国目前仍以燃煤发电为主，直接将燃煤发电生产出的高品位电能转换为低品位热能进行温室加温使用，能源利用效率低，应限制使用。但我国幅员辽阔，各地区情况不尽相同，无法做到一刀切的严格规定与限制。当情况特殊时，方可采用电直接加热设备。

连栋温室因自身围护结构状况昼夜热负荷相差较大，同一天中对热量的需求波动明显。锅炉在低负荷运行时会降低炉膛温度，造成不完全燃烧，锅炉效率下降。因此在锅炉设计中，采取措施保证锅炉实际运行负荷率不低于50%是节能的有效手段之一。在保证长期较高运行效率的前提下，各锅炉容量相等的选型为最佳，这样投资节约、系统简洁、互备性好。冷凝式锅炉是在传统锅炉的基础上加设冷凝式热交换受热面，将排烟温度降到40℃～50℃，使烟气中水蒸气冷凝下来并释放潜热，通常比非冷凝式锅炉的热效率至少提高10%～12%。当燃料为天然气时，烟气的露点温度一般在55℃左右，所以当系统回水温度低于50℃时，采用冷凝式锅炉可实现节能。

温室使用CO2气肥的时间为白天，此时温室采暖热负荷较小，提供CO2的热源设备产生的热量远大于温室需求。设置蓄热系统将白天产生的热能转移到夜间使用，对温室节能意义重大。

热水和蒸汽是集中供暖系统中常用的两种热媒。蒸汽供暖的跑冒滴漏、凝结水回收率低、凝结水水质差等问题，造成蒸汽供暖不利于节能，因此推荐采用热水作为供暖热媒；利用余热或可再生资源供暖时，热媒及其参数受工程条件和技术条件的限制，需要根据具体情况确定。

在现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762中提出了泵的三种能效，能效限定值η1、目标能效限定值η2、节能评价值η3。在水泵经济工作区内，水泵效率不低于其最高效率的90%。水泵的运行调节应满足系统运行工况变化的要求，通过台数调节、变频运行、定频泵和变频泵联合运行等实现水泵的运行调节。水泵运行调节的基本原则除满足系统需求外，还要兼顾运行节电，这就要求每台水泵尽可能高效运行，水泵的工作点位于经济工作区之内。不合适的水泵并、串联非但起不到增加流量或提高扬程的作用，还会旁通流量或者增加阻力，因此这里提出水泵并联时，各台水泵的扬程应接近。水泵并联时，上一级水泵与下一级水泵的总流量应相近。

5）连栋温室降温设计

自然通风、遮阳等被动式降温技术，可以减小环境对温室节能的不利影响。外遮阳比内遮阳防热效果好，应优先考虑；但在实际情况中，如台风高发地区或温室本身因安装屋面清洗机等设备无法具备安装外遮阳条件时，也可以使用内遮阳防热。

# 三、与国际、国外对比情况

本标准无直接采用和引用现行国际标准的情况。

# 四、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准是首部全面反映连栋温室节能设计的标准，借鉴和吸收了农业行业和机械行业协会相关标准，相互之间没有抵触和矛盾。

# 五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 六、标准性质的建议说明

本标准为首次制定，建议本标准的性质为推荐性农业行业标准。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准制定的目的是建立起一套科学、适用的连栋温室节能设计方法，为经济、合理、安全、节能设计连栋温室结构及其配套环境控制系统提供依据。制定标准是为了统一方法、减少损失。本标准颁布实施后可以通过农业农村部等对相关单位进行宣贯，具体由标准起草单位和全国农业机械化协会设施农业分会承担贯标的工作。在适当的条件下，应将本标准的内容通过课堂向设施农业工程相关专业的大中专学生讲授，使他们在走向工作岗位之前就能熟悉和了解连栋温室节能的设计方法。

# 八、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，没有废止的相关现行标准。

# 九、其他应予说明的事项

无。