中华人民共和国农业行业标准

规模化奶山羊场建设规范

Construction criterion for intensive dairy goat farms

（征求意见稿）

编  写  说  明

农业农村部规划设计研究院

二○二二年十月

目  次

一、标准制定背景与必要性	1

二、任务来源	1

三、制定原则与工作过程	1

（一）制定原则	2

（二）标准主要内容确定	2

（三）主要工作过程	2

四、主要内容及说明	4

（一）范围	4

（二）建设规模与构成	4

（三）选址与总平面布局	4

（四）工艺设计与设备配置	4

（五）建筑工程与公用工程	7

（六）防疫隔离与资源化利用	11

（七）主要技术经济指标	13

五、与国际国外对比	13

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	14

七、重大分歧意见的处理经过和依据	15

八、标准性质的建议说明	15

九、贯彻标准的要求和措施建议	15

十、废止现行有关标准的建议	16

十一、其他应予说明的事项	16

规模化奶山羊场建设规范

一、标准制定背景与必要性

奶山羊产业是我国奶业发展的重要组成部分，奶山羊易饲养管理、生产投入较低、经济效益较好，并且山羊奶及其制品具有味道鲜美、营养丰富、易消化等特有的生理生化性质。近年来，羊奶及其制品在我国深圳、广州、福州、北京、上海等大中城市产品供不应求，因而山羊奶具有巨大的市场开发潜力。2018年农业农村部、工业和信息化部、科技部等9部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》指出，要加强统筹协调，重点在奶源基地建设、质量安全提升、养殖加工利益联结机制完善等方面形成合力，加快推进奶业振兴。同年国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确提出要积极发展奶山羊生产，进一步丰富奶源结构，提高自有奶源比例，保障市场乳品供给。在政策和市场共同作用下，国内奶源基地建设将持续加强，对乳业产业的扶持力度也将持续加大。

目前奶山羊产业快速发展的同时，仍存在选址不科学、场区布局不合理、建筑设施简陋、粪污处理设施欠缺、规模化养殖程度低等问题，对产业的集约化发展形成了直接挑战。稳定山羊奶源生产基地是奶山羊产业发展的重要环节，因此必须制定完善的规模化奶山羊场建设规范标准，保证奶山羊生产的协调发展。

二、任务来源

2022年4月，农业农村部下发“农业行业标准制定和修订”政府购买服务，《规模化奶山羊场建设规范》是其中之一，农业农村部规划设计研究院作为该标准的主要编制单位并最终获得农业农村部的同意。

本文件是由农业农村部计划财务司下达，由农业农村部规划设计研究院主持完成，甘肃戴瑞高特技术有限公司参与编制。本标准编制工作主要完成人员：朱丽梅、陈乙元、邓先德、朱莹琳、葛宇、文静。

三、制定原则与工作过程

（一）制定原则

根据我国当前规模化奶山羊场的现状及其发展趋势，分析现有规模化奶山羊场存在的问题，特别是一些具有普遍性、对促进规模化奶山羊场建设有直接影响的问题加以剖析，提出完善规模化奶山羊场标准化建设模式，制定本规范。通过对规模化奶山羊场的建设规模、场址选择、规划布局、生产工艺、工程设计、防疫隔离、资源化利用、投资控制等制定控制标准，所确定的技术参数，充分考虑规模化奶山羊场建设的实际情况以及我国自然气候条件。编写过程中，坚持科学性与实践经验相结合的原则，尽量使本文件便于操作与实施。

（二）标准主要内容确定

本文件共包括10章和附录：1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4一般原则；5建设规模与项目构成；6选址与总平面布局；7工艺设计；8建筑结构与公用工程；9防疫隔离与资源化利用；10主要技术经济指标；附录A。

（三）主要工作过程

（1）启动工作

根据计划任务书的要求，成立了标准起草小组，由主持人召集编写成员召开标准编制工作启动会，提出编写提纲。

（2）收集资料

整理了国内外关于奶山羊场建设方面的标准和文献，获得了较为丰富的数据，并组织相关人员起草了标准的草稿。

（3）调研情况

组织规范的主要编制人员实地调研了陕西等地的奶山羊场，如：富平杰羊农牧科技有限公司、富平羊益多牧业科技有限公司、红星美羚生态循环经济产业园等。对奶山羊养殖企业发放调查问卷，收回有效问卷三十余份，包括：青岛奥特种羊有限公司、内蒙古蒙羊羊乳业有限公司、陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司、青岛宜羊千僖农牧科技有限公司一场、千阳县种羊场、富平县海燕奶山羊养殖专业合作社、威海鼎牛牧业有限公司等养殖企业。问卷调查情况详见表1。

表1  奶山羊场问卷调查基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 规模 （成年母羊存栏，只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 即墨市四季春奶山羊养殖场 | 山东-青岛市-即墨区 | 120 |
| 2 | 青岛崂逸康生态农业有限公司 | 山东-青岛市-崂山区 | 320 |
| 3 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 山东-威海市-文登区 | 520 |
| 4 | 青岛奥特种羊有限公司 | 山东-青岛市-即墨区 | 8000 |
| 5 | 青岛宜羊千僖农牧科技有限公司一场 | 山东-青岛市-莱西市 | 2000 |
| 6 | 富平县海燕奶山羊养殖专业合作社 | 陕西-渭南市-富平县 | 800 |
| 7 | 迁西县奶山羊养殖场 | 河北-唐山市-迁西县 | 200 |
| 8 | 唐山竟文畜牧业有限责任公司 | 河北-唐山市-古冶区 | 347 |
| 9 | 山东仙农园蔬牧有限责任公司 | 山东-济南市-莱芜区 | 218 |
| 10 | 陇县鑫瑞牧草种植专业合作社 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 240 |
| 11 | 陇县振虎养殖场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 140 |
| 12 | 陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 2000 |
| 13 | 陇县鸿发奶山羊养殖专业合作社 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 226 |
| 14 | 陇县军萍奶山羊养殖场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 210 |
| 15 | 陇县林忠养殖专业合作社 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 380 |
| 16 | 陇县顺和奶山羊养殖专业合作社 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 200 |
| 17 | 陇县永盛奶山羊养殖场专业合作社 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 210 |
| 18 | 陇县建兵家庭农场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 210 |
| 19 | 陇县平安奶山羊养养殖专业合 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 285 |
| 20 | 陇县林科家庭农场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 167 |
| 21 | 陇县康泰奶山羊养殖场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 210 |
| 22 | 刚羊奶山羊家庭农场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 242 |
| 23 | 张县山河养殖场 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 150 |
| 24 | 陕西宝泰良种繁育有限公司 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 982 |
| 25 | 陇县利民家庭农场姜宝利 | 陕西-宝鸡市-陇县 | 220 |
| 26 | 千阳县种羊场 | 陕西-宝鸡市-千阳县 | 1600 |
| 27 | 勉县福泰种养殖专业合作社 | 陕西-汉中市-勉县 | 150 |
| 28 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 内蒙古-呼和浩特市-清水河县 | 4600 |
| 29 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇广源养殖场 | 陕西-宝鸡市-陈仓区 | 230 |
| 30 | 北富养殖专业合作社 | 陕西-宝鸡市-陈仓区 | 185 |

（4）分析研究

根据调研结果及收集资料的研究分析，分析规模化奶山羊场实际建设、运营生产中存在的问题，提出标准中规定的项目和指标。分析上述规模化奶山羊场建设模式及管理方式的优缺点，提出标准规模化奶山羊场建设模式，内容主要包括规模化奶山羊场建设规模与构成、项目选址与总平面布局、工艺设计与设备配置、建筑工程与公用工程、防疫隔离与资源化利用和主要技术经济指标等。

（5）意见修改

对专家意见汇总并处理，截至2022年11月30日，共计收到20位专家共281条反馈意见。起草组收到反馈意见后经过分析、讨论和汇总，具体采纳的意见为141条，部分采纳为39条，未采纳101条。反馈意见专家名单见表9。

表9 反馈意见专家名单

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于福清 | 处长 | 畜牧兽医总站 |
| 2 | 李竞前 | 副处长 | 畜牧兽医总站 |
| 3 | 杜立新 | 教授 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
| 4 | 闫振富 | 站长 | 河北省畜牧良种站 |
| 5 | 曲绪仙 | 站长 | 山东省畜牧总站 |
| 6 | 程明 | 高级畜牧师 | 青岛市畜牧工作站 |
| 7 | 李聪 | 教授 | 西北农林大学 |
| 8 | 耿如林 | 研究员 | 农业农村部工程建设服务中心 |
| 9 | 李保明 | 教授 | 中国农业大学 |
| 10 | 康凤祥 | 推广研究员 | 内蒙古家畜改良站 |
| 11 | 韩登武 | 高级畜牧师 | 甘肃省畜牧总站 |
| 12 | 俞宏军 | 研究员 | 农业农村部工程建设服务中心 |
| 13 | 施正香 | 教授 | 中国农业大学 |
| 14 | 朱志平 | 研究员 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
| 15 | 史彬林 | 教授 | 内蒙古农业大学 |
| 16 | 颜培实 | 教授 | 南京农业大学 |
| 17 | 舒邓群 | 教授 | 江西农业大学 |
| 18 | 孟庆翔 | 教授 | 中国农业大学 |
| 19 | 丁涛 | 教授 | 中国农业大学 |
| 20 | 刘继军 | 教授 | 中国农业大学 |

四、主要内容及说明

（一）范围

4.1.1  根据我国当前规模化奶山羊场建设现状及存在的问题，明确其建设标准建设内容，量化建设规模，统一建设标准，提高规模化奶山羊场建设水平。本文件是编制、评估和审批新建规模化奶山羊场项目可行性研究报告的重要依据，也是有关部门审查工程项目初步设计和监督、检查项目整个建设过程的参考依据。对于其他类型的奶山羊场，可参考标准中相应条款的规定。【条文1】

（二）建设规模与构成

4.2.1  奶山羊场的产出指标以产奶为主，因此按照成年母羊的存栏量进行规模等级划分。不同规模等级的奶山羊场在羊群分群管理、挤奶设备配置等方面均有区别，成年母羊存栏量低于500只的奶山羊场机械化程度低、不适合规模化生产管理，因此本文件将小型规模化奶山羊场最低标准确认为存栏500只成年母羊。【条文5.1】

4.2.2  生产设施主要包括与奶山羊生产直接相关的建设内容，根据规模和生产管理水平不同，成年母羊可以按羊群结构分别建设泌乳羊舍和干奶羊舍，规模较小的奶山羊场也可将两类羊舍合并管理。运动场与各类羊舍配套建设，不单独设置。【条文5.2】

（三）选址与总平面布局

4.3.1  挤奶厅应保证环境清洁、卫生，便于泌乳羊每日就近往返挤奶厅，因此宜布置在上风向或生产区中间位置。【条文6.2.2】

（四）工艺设计与设备配置

4.4.1  各阶段奶山羊的生理特点和营养需要不同，采用阶段饲养工艺一方面便于饲喂和日常管理，另一方面根据羊群各阶段设置不同类型的羊舍，能更好地满足各阶段羊群对温湿度、光照、风速和通风量等环境需求。【条文7.1.1】

4.4.2  奶山羊场以生产羊奶为主，因此母羊产后应适当缩短自然哺乳的时间，尽早投入到挤奶任务中，羔羊转入羔羊舍后进行人工哺乳。NY/T 2835-2015奶山羊饲养管理技术规范中规定了奶山羊场新生羊羔在初乳期（出生后5天内）随母羊自然哺乳，初乳期后与母羊分开，转入羔羊舍进行人工哺乳，利于提高羔羊成活率。但在调研中发现，大型奶山羊场每批新生羔羊规模较大，管理更为精细且工作繁重，常将新生羔羊直接转入羔羊舍进行人工哺乳，且设备配置哺乳设备。【条文7.1.2】

4.4.3  山羊性情活泼，跳跃能力强，舍饲过程中需要对羊栏高度进行规定。根据调查问卷结果，共得到27个企业的围栏高度有效数据。分析结果见图1：种公羊围栏高度集中分布在1.5m，不低于1.5m的占比为81%；成年母羊围栏高度集中分布在1.2m和1.5m，不低于1.2m的占比为89%。育成羊和初胎妊娠母羊较成年母羊体格偏小，可适当降低围栏高度。结合实地调研和资料研究的结果，本文件将围栏高度最低值规定为：公羊1.5m，成年母羊1.2m，育成羊和初胎妊娠母羊1.1m，羔羊0.8m。【条文7.1.3】

图1  奶山羊围栏高度统计情况

4.4.4  饮水温度太低会导致羊消化过程放慢，体内代谢受阻，降低饲料的利用率和生产性能，还会引发各种疾病。通过查阅文献，冬季羊群饮水温度不宜低于20℃为宜。【条文7.1.4】

4.4.5  根据调查问卷结果，规模化奶山羊场的挤奶设备为并列式（或鱼骨式）挤奶机或转盘式挤奶机，结果见表2。并列式（或鱼骨式）挤奶机适用于成年母羊存栏在500~2000只的中小型奶山羊场；转盘式挤奶机效率高，但价格贵，适用于2000只以上的大型奶山羊场。挤奶机应根据饲养规模、单班挤奶时间等因素确定挤奶位数。【条文7.1.5】

表2  规模化奶山羊场挤奶方式统计表

| 序号 | 企业名称 | 成年母羊存栏（只） | 挤奶方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 520 | 并列式挤奶机 |
| 2 | 富平县海燕奶山羊养殖专业合作社 | 800 | 并列式挤奶机 |
| 3 | 陕西宝泰良种繁育有限公司 | 982 | 并列式挤奶机 |
| 4 | 千阳县种羊场 | 1600 | 转盘挤奶机+并列式挤奶机 |
| 5 | 青岛宜羊千僖农牧科技有限公司一场 | 2000 | 并列式挤奶机 |
| 6 | 陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司 | 2000 | 并列式挤奶机 |
| 7 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 4600 | 并列式挤奶机 |
| 8 | 青岛奥特种羊有限公司 | 8000 | 转盘挤奶机+并列式挤奶机 |

4.4.6  由于人工清粪耗时耗力，效率太低，因此本文件推荐规模化奶山羊场采用机械清粪，尤其是成年母羊存栏1000只以上大中型羊场。严寒地区冬季长、温度低，若采用刮板或传送带清粪方式，则舍内需要配套漏缝地板，设置粪沟，贼风易通过粪沟进入舍内，造成舍内温度过低，影响羊只生产性能和清粪设备正常使用，因此严寒地区可采用人工清粪。【条文7.1.6】

表3  规模化奶山羊场清粪方式统计表

| 序号 | 企业名称 | 成年母羊存栏（只） | 清粪方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 520 | 刮板 |
| 2 | 富平县海燕奶山羊养殖专业合作社 | 800 | 刮板 |
| 3 | 陕西宝泰良种繁育有限公司 | 982 | 人工 |
| 4 | 千阳县种羊场 | 1600 | 刮板+铲车 |
| 5 | 青岛宜羊千僖农牧科技有限公司一场 | 2000 | 传送带 |
| 6 | 陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司 | 2000 | 刮板+传送带 |
| 7 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 4600 | 铲车 |
| 8 | 青岛奥特种羊有限公司 | 8000 | 刮板 |

4.4.7  由于目前还没有关于羊舍内环境要求的国家标准或农业行业标准，因此参考了DB11/T 428-2018 种羊场舍区、场区、缓冲区环境质量要求、NY/T 388-1999 畜禽场环境质量标准和《设施养羊工程技术手册》。其中DB11/T 428-2018 种羊场舍区、场区、缓冲区环境质量要求舍内NH3、H2S、CO2浓度日均最高允许值分别为20mg/m3、8mg/m3、0.15%。羔羊舍温度10~32℃，其他羊舍温度5~30℃，羊舍相对湿度30~80%。NY/T 388-1999 畜禽场环境质量标准中没有羊的照度，因此参考了牛的照度要求50lx。气流速度参考了《设施养羊工程技术手册》，产间暖棚冬季、过渡季、夏季气流速度分别为0.2m/s、0.3m/s、0.5m/s，其他羊舍分别为0.5m/s、0.5m/s、0.8m/s；【条文7.1.7】

4.4.8  经常运动可以促进奶山羊的新陈代谢，增强体质，提高抗病力，增进食欲，促进消化和吸收，从而有利于奶山羊生长发育和提高产奶量，因此舍外宜设置运动场。温度过高易导致羊只热应激，因此推荐夏季炎热地区在运动场设置遮阳网、凉棚等遮阳设施。若不具备建设运动场条件（如：羊场土地紧张、处于多雨地区、羊舍栏位布局为多列式等），可适当扩大舍内面积或设置强制跑道等专用运动通道满足羊群的活动需求。【条文7.1.8】

4.4.9  为保证奶山羊场饲料供应，干草贮备量应满足4~6个月的生产需要，以备冬春季节使用；精料不受季节影响，满足1~2个月的生产需要即可；青贮饲料在北方地区一般在每年秋季农作物收割后开始制作，一般贮存1年，南方地区每年可进行夏、秋两季青贮，因此青贮贮存量满足7~8个月需要即可。【条文7.1.9】

4.4.10  由于目前还没有关于奶山羊场建设的国家标准或农业行业标准，因此本文件羊群饲养密度参考了NY/T 2169-2012 种羊场建设标准和DB41/T 2007-2020 奶山羊场建设。其中：种公羊好斗，推荐单栏饲养，占栏面积参考了NY/T 2169-2012 种羊场建设标准；本文件所指羔羊是出生到断奶的羊，育成羊是断奶到初配前的羊，初胎妊娠母羊是初配到分娩的母羊，占栏面积分别对应并参考了DB41/T 2007-2020 奶山羊场建设的哺乳羔羊、断奶羔羊和后备羊。成年母羊直接决定了奶山羊场的生产效益，根据调查问卷结果，共得到16个企业的占栏面积有效数据，分析结果如图2，成年母羊占栏面积集中在1.5~2.0平方米/只，占比69%。【条文7.2】

图2  饲养密度调研数据分析结果

（五）建筑与公用工程

4.5.1  从夏季防暑、冬季防寒考虑，畜舍朝向以南或南偏东、偏西为宜。单列式羊舍饲喂通道宜设在畜舍北侧，以保证羊只可以接受充足的光照。【条文8.1.2】

4.5.2  参考NY/T 2169-2012 种羊场建设标准，羊舍檐口高度宜大于2.4m。羊舍跨度需根据奶山羊畜栏尺寸及其布局、饲喂通道宽度及其数量、清粪方式等综合确定。根据调研问卷结果，有效问卷中共6家企业的羊舍布局采用单列式，通过数据分析，各单列式羊舍跨度统计情况如图3。其中，跨度在6～8m的占比50%，6～10m的占比66.6%。因此，综合分析调查问卷及实地调研结果，本文件将单列式羊舍跨度确认为6～10m。

图3  奶山羊场单列式布局羊舍跨度统计情况

根据调查问卷结果，采用双列式布局的羊舍跨度有效数据有19份。其中，羊舍跨度集中在12～14m范围内，共计11份，占比为57.9%，12～16m范围内共计14份，占比73.7%，数据分析结果详见表4及图4。因此，综合分析调查问卷及实地调研结果，本文件将双列式羊舍跨度确认为12～16m。【条文8.1.3】

表4 奶山羊场双列式布局羊舍跨度调查表

| 序号 | 企业名称 | 羊舍跨度 | 栏位布局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陇县振虎养殖场 | 8 | 双列 |
| 2 | 富平县海燕奶山羊养殖专业合作社 | 10 | 双列 |
| 3 | 陇县鸿发奶山羊养殖专业合作社 | 10 | 双列 |
| 4 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇广源养殖场 | 11 | 双列 |
| 5 | 青岛奥特种羊有限公司 | 12 | 双列 |
| 6 | 陇县鑫瑞牧草种植专业合作社 | 12 | 双列 |
| 7 | 陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司 | 12 | 双列 |
| 8 | 陇县顺和奶山羊养殖专业合作社 | 12 | 双列 |
| 9 | 陇县永盛奶山羊养殖场专业合作社 | 12 | 双列 |
| 10 | 陇县林科家庭农场 | 12 | 双列 |
| 11 | 陕西宝泰良种繁育有限公司 | 12 | 双列 |
| 12 | 陇县利民家庭农场姜宝利 | 12 | 双列 |
| 13 | 千阳县种羊场 | 12 | 双列 |
| 14 | 北富养殖专业合作社 | 12 | 双列 |
| 15 | 陇县康泰奶山羊养殖场 | 12.5 | 双列 |
| 16 | 唐山竟文畜牧业有限责任公司 | 14 | 双列 |
| 17 | 勉县福泰种养殖专业合作社 | 14 | 双列 |
| 18 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 16 | 双列 |
| 19 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 28 | 双列 |

图4  奶山羊场双列式布局羊舍跨度统计情况

4.5.3  奶山羊生性好动、喜登高、跳跃能力强，因而需在运动场周围设置围栏，以限制羊只活动范围。基于调查问卷结果，运动场与占栏面积之比获得的有效问卷共计27份，运动场与占栏面积之比情况分析详见图5。其中，运动场与占栏面积之比在1～2范围内较为集中，共14份，占比为51.9%；比值大于2的奶山羊场，占比为3.7%。因此本文件将运动场面积确认为羊舍面积的1～3倍。【条文8.1.6】

图5  奶山羊场运动场与占栏面积比值统计情况

4.5.4  奶山羊挤奶过程中受挤奶设备机位限制，待挤羊群需设置待挤区进行等候，而后进入挤奶区挤奶。采集的生鲜乳第一时间进行冷却和储存，并设有专门的储奶间以保障生鲜乳的卫生安全，同时，工作人员对生鲜乳进行质量检测、羊群健康状况和生产信息记录等管理工作，保障生鲜乳质量。因此，挤奶厅应设置待挤区、挤奶区、贮奶间、检验室、设备间等内容。【条文8.1.7】

4.5.5  羔羊对外界环境适应性差，体温调节能力有限，若管理不当易感染疾病甚至死亡。因此，寒冷季节需对产房及羔羊舍采取供暖措施。基于30个羊场提供的冬季产房及羔羊舍温度数据可知（统计情况详见图6），处于10～15℃温度范围内共计16个，占比53.3%。结合实地调研结果及调查问卷数据综合分析，本文件规定产房及羔羊舍冬季舍内最低温度控制在10℃以上。【条文8.2.4】

图6 奶山羊场冬季产房及羔羊舍内温度统计情况

4.5.6  羊舍温度过高会直接影响到羊只的产奶性能、饲料利用率及抗病能力。文明星等人的研究指出，奶山羊最适环境温度为20～28℃，超过30℃易引发奶山羊不同程度的应激反应，因此本文件规定舍内温度不宜高于30℃，当舍内高于30℃时宜及时采取降温措施。【条文8.2.5】

4.5.7  光照对羊生长发育有一定的促进作用，并且可提高羊只免疫力，减少疾病的发生。对于多列式布局的羊舍，因其跨度较大，内部部分栏位无法得到充足的光照，因此宜在羊舍屋顶间隔增加采光带，以保障羊只光照需求。【条文8.2.7】

- （六）防疫隔离与资源化利用

4.6.1  羊场产生的病死及病害羊不得随意丢弃，应进行无害化处理。调查问卷中针对奶山羊场病死动物无害化处理方式进行了设计，回收的有效问卷中各羊场采用的病死及病害羊无害化处理工艺情况详见表5，根据调研情况结合农医发〔2017〕25号规范，推荐奶山羊场病死及病害羊无害化处理采用焚烧法、化制法、高温法、深埋法等工艺【条文9.2.2】

表5  病死及病害羊无害化处理方式统计表

| 序号 | 企业名称 | 成年母羊存栏（只） | 无害化处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛奥特种羊有限公司 | 8000 | 焚烧法 |
| 2 | 陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司 | 2000 | 化制法 |
| 3 | 青岛宜羊千僖农牧科技有限公司一场 | 2000 | 焚烧法 |
| 4 | 千阳县种羊场 | 1600 | 深埋法 |
| 5 | 陕西宝泰良种繁育有限公司 | 982 | 深埋法 |
| 6 | 富平县海燕奶山羊养殖专业合作社 | 800 | 深埋法 |
| 7 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 520 | 委托无害化处理 |
| 8 | 陇县林忠养殖专业合作社 | 380 | 深埋法 |
| 9 | 唐山竟文畜牧业有限责任公司 | 347 | 深埋法 |
| 10 | 陇县平安奶山羊养养殖专业合 | 285 | 深埋法 |
| 11 | 刚羊奶山羊家庭农场 | 242 | 高温法 |
| 12 | 陇县鑫瑞牧草种植专业合作社 | 240 | 高温法 |
| 13 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇广源养殖场 | 230 | 深埋法 |
| 14 | 陇县鸿发奶山羊养殖专业合作社 | 226 | 深埋法 |
| 15 | 陇县利民家庭农场姜宝利 | 220 | 焚烧法 |
| 16 | 山东仙农园蔬牧有限责任公司 | 218 | 深埋法 |
| 17 | 陇县军萍奶山羊养殖场 | 210 | 深埋法 |
| 18 | 陇县永盛奶山羊养殖场专业合作社 | 210 | 深埋法 |
| 19 | 陇县建兵家庭农场 | 210 | 深埋法 |
| 20 | 陇县康泰奶山羊养殖场 | 210 | 深埋法 |
| 21 | 迁西县奶山羊养殖场 | 200 | 深埋法 |
| 22 | 陇县顺和奶山羊养殖专业合作社 | 200 | 焚烧法 |
| 23 | 北富养殖专业合作社 | 185 | 深埋法 |
| 24 | 陇县林科家庭农场 | 167 | 深埋法 |
| 25 | 张县山河养殖场 | 150 | 深埋法 |
| 26 | 勉县福泰种养殖专业合作社 | 150 | 深埋法 |
| 27 | 陇县振虎养殖场 | 140 | 焚烧法 |
| 28 | 即墨市四季春奶山羊养殖场 | 120 | 化制法 |

4.6.2  养殖污水处理宜以资源化利用为主，达标排放为辅。养殖污水经过处理过程中，需要配套粪污贮存设施、无害化处理设施或资源化利用设施。周边有农田可用于灌溉还田时，应按照GB 5084相关规定执行；当周边不具备资源化利用（灌溉还田）条件，污水排放应按照当地环保要求达标排放。当采用的处理工艺涵盖厌氧发酵产沼气时，沼气必须进行脱硫处理达标后方可加以利用，同时注意沼液和沼渣必须进行处理和综合利用，不得直接排放。【条文9.2.3】

4.6.3  恶臭气体收集系统和除臭系统都应保持良好的工作状态，不限定采用何种除臭工艺，只要恶臭污染物的排放浓度符合GB 18596的规定。【条文9.2.4】

（七）主要技术经济指标

4.7.1  规模化奶山羊场建设投资主要包括建筑工程费、设备购置费、场区工程费、工程建设其他费和预备费，不含引种费等生物性资产费用、不含因贷款而产生的建设期利息及正常生产所需流动资金。根据实地调研、问卷调研情况（详见表6），同时参照邓先德等人著的《设施养羊工程技术手册》，估算相应养殖规模奶山羊场的建设投资【条文10.1】

表6  规模化奶山羊场投资情况表

| 序号 | 企业名称 | 成年母羊存栏（只） | 投资情况（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 建筑安装工程费 | 设备购置费 |
| 1 | 青岛奥特种羊有限公司 | 8000 | 3000 | 2500 | 500 |
| 2 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 4600 | 2600 | 1000 | 1600 |
| 3 | 陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司 | 2000 | 20000 | 4300 | 1280 |
| 4 | 青岛宜羊千僖农牧科技有限公司一场 | 2000 | 2000 | 1600 | 400 |
| 5 | 千阳县种羊场 | 1600 | 3200 | 2700 | 500 |
| 6 | 陕西宝泰良种繁育有限公司 | 982 | 1000 | 320 | 460 |
| 7 | 富平县海燕奶山羊养殖专业合作社 | 800 | 530 | 260 | 270 |
| 8 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 520 | 800 | 500 | 160 |

4.7.2  规模化奶山羊场建设工期是在实地调研的基础上，去除不合理压缩工期影响后的结果。该建设工期以施工方被允许进场施工为始点，不含前期咨询、项目设计等时间。【条文10.2】

4.7.3  规模化奶山羊场自动化程序相对较高，供水、环境控制、清粪等工序可基本实现无人化自动化，生产人员主要负责羊舍巡检、喂料、人工哺乳、分娩助产、防疫、消毒、配种、羊奶检测等工作，多数生产人员身兼数职。【条文10.3】

五、与国际国外对比

目前现行的国际和国外标准仅有针对羊奶成分测定的两个标准（详见表7），暂无奶山羊养殖或奶山羊场建设方面有关的标准，因此不在此详细分析。

表7  国外相关标准情况

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NF B35-357:2001 | Laboratory glassware - Sheep milk butyrometer |
| 2 | NF V04-155:2003 | Milk and milk products - Determination of fat content of sheep milk - Acido-butyrometric method |

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

现行涉及奶山羊的国内标准共有24项，其中农业行业标准1项，地方标准23项，具体情况见表8。

表8  国内相关标准情况

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NY/T 2835-2015 | 奶山羊饲养管理技术规范 |
| 2 | DB13/T 813-2006 | 冀东奶山羊饲养管理技术规程 |
| 3 | DB15/T 2050—2020 | 奶山羊性控冷冻精液制作操作规程 |
| 4 | DB15/T 2720—2022 | 奶山羊同期发情技术规程 |
| 5 | DB15/T 2721—2022 | 奶山羊羔羊饲喂技术规程 |
| 6 | DB15/T 2731—2022 | 青年奶山羊饲喂技术规程 |
| 7 | DB15/T 2732—2022 | 奶山羊泌乳期饲喂技术规程 |
| 8 | DB23/T 1155-2007 | 奶山羊人工授精技术规程 |
| 9 | DB23/T 1158-2007 | 奶山羊饲养管理技术规程 |
| 10 | DB37/T 1829-2011 | 文登奶山羊 |
| 11 | DB41/T 2007-2020 | 奶山羊场建设 |
| 12 | DB53/T 243-2008 | 萨能奶山羊饲养技术规范 |
| 13 | DB53/T 260-2008 | 萨能奶山羊 |
| 14 | DB61/T B43.096.2-1990 | 西农莎能奶山羊 |
| 15 | DB61/T B43.096.7-1990 | 奶山羊分娩助产技术规程 |
| 16 | DB61/T B43.096.11-1990 | 奶山羊饲养标准 |
| 17 | DB61/T B43.096.13-1990 | 奶山羊公羔及淘汰母羊育肥技术规范 |
| 18 | DB61/T B43.096.15-1990 | 奶山羊布鲁氏菌防制技术规范 |
| 19 | DB61/T 585-2013 | 关中奶山羊饲养管理技术规范 |
| 20 | DB4228/T 54-2020 | 奶山羊富硒饲养技术规程 |
| 21 | DB6103/T 26-2020 | 奶山羊舍饲养殖羔羊培育技术规程 |
| 22 | DB6103/T 27-2020 | 奶山羊机械挤奶操作技术规程 |
| 23 | DB6103/T 33-2022 | 奶山羊精液品质鉴定技术规范 |
| 24 | DB6103/T 34-2022 | 奶山羊选种选配技术规范 |

关于奶山羊场建设的农业行业标准目前处于空缺状态。NY/T 2835-2015奶山羊饲养管理技术规范主要对奶山羊的饲养管理、挤奶操作、日常管理和生产记录的基本要求进行了说明，未对奶山羊场的工程建设内容进行详细规定。

除行业标准外，还有现行地方标准23项，其中有5项为1990年发布，年代久远，参考价值不大。剩余18项地方标准主要涉及饲养管理技术和繁殖技术，仅有1项为奶山羊场建设标准：《DB41/T 2007-2020 奶山羊场建设》，该标准有关奶山羊场的工程建设内容不够完整，还有很大完善的空间，如：建设规模中羊群结构、挤奶厅的基本要求、用地指标中建筑面积和占地面积、投资额度、劳动定员、建设工期等主要技术及经济指标空缺，术语和定义、建设规模的划分、工艺与设备、建筑结构和公用工程设施等方面可进一步完善。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准性质的建议说明

规模化奶山羊场建设的农业行业标准目前处于空缺状态，本文件为首次制定，建议本文件的性质为推荐性农业行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本文件制定的目的是建立科学合理的规模化奶山羊场建设要求，为编制、评估和审批规模化奶山羊场建设项目提供依据。本文件颁布实施后，可以通过农业农村部计划财务司、农业农村部工程建设服务中心等对相关单位进行宣贯，听取吸纳养殖企业、设备企业意见，逐步建立规模化奶山羊场的规范要求，完善规模化奶山羊场各类相关标准规范。

十、废止现行有关标准的建议

本文件为首次制定，没有废止的相关现行标准。

十一、其他应予说明的事项

无

参考文献

[1]邓先德,周磊,等.2021.设施养羊工程技术手册[M].1版.北京：中国农业出版社.

[2]张英杰,等.2015.羊生产学[M].2版.北京：中国农业大学出版社.

[3]刘继军,贾永全,等.2018.畜牧场规划设计[M].2版.北京：中国农业出版社.

[4]罗军,史怀平,等.中国奶山羊产业发展综述——发展趋势及特征[J].中国奶牛,2019(09):1-11.

[5]赵媛,崔玉铭,等.呼和浩特市奶山羊场建设技术标准[J].畜牧兽医科学(电子版),2019(12):23-24.

[6]文明星,等.夏季奶山羊常发疾病的防治[J].中国乳业,2021,(06):62-67.

[7]焦子珍,等.舍饲奶山羊防暑降温主要措施[J].科学种养,2021(07):49-50.

[8]养羊饮水技巧多[J].养殖与饲料,2021,20(09):113.

[9] GB 5084  农田灌溉水质标准

[10]GB 5749  生活饮用水卫生标准

[11]GB 12348  工业企业厂界噪声排放标准

[12]GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

[13]GB/T 27622  畜禽粪便贮存设施设计要求

[14]GB 50011  建筑抗震设计规范

[15]GB 50016  建筑设计防火规范

[16]GB 50052  供配电系统设计规范

[17]GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

[18]HJ 497  畜禽养殖业污染治理工程技术规范

[19]NY/T 388-1999 畜禽场环境质量标准

[20]NY/T 525  有机肥料

[21]NY/T 682  畜禽场场地设计技术规范

[22]NY/T 1168  畜禽粪便无害化处理技术规范

[23]NY/T 2169  种羊场建设标准

[24]NY/T 2835 奶山羊饲养管理技术规范

[25]DB11/T 428-2018 种羊场舍区、场区、缓冲区环境质量要求

[26] DB41/T 2007-2020 奶山羊场建设

[27]《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）,2017年7月3日